VNM SIMULATION .,JSC

VNM MOTION SYSTEM INSTALLION GUIDE

MỤC LỤC/Table Of Content

# Vertical Actuator

| Danh sách linh kiện VNM Actuator trục dọc/ VNM Vertical Actuator Part list |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên/Part Name | Mô tả/description | Ghi chú/note | Số lượng/QTY |
| 1 | VNM Actuator | VNM Actuator |  | 1 |
| 2 | Gá Actuator trục dọc U-Bracket | 310*140*85mm |  | 1 |
| 3 | Chân Actuator chịu lực có bi cầu Actuator foot | Ø80mm, M16 |  | 1 |
| 4 | Đai ốc/ Hexagon nut m16 | M16 |  | 1 |
| 5 | Đệm vênh / Spring washer m16 | M16 |  | 1 |
| 6 | Inox LGC đầu Mo LGC Bolt M8*16 | M8*16 |  | 12 |
| 7 | Đệm vênh / Spring washer m8 | M8 |  | 12 |
| 8 | Đệm phẳng / Flat washer m8 | M8 |  | 12 |

# Rig V1

| Danh sách linh kiện của bộ VNM Rig V1/VNM RIG V1 Part list |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT/NO | Tên/Part name | Mô tả/Description | Ghi chú/Note | Số lượng/QTY |
| 1 | Nhôm định hình 40*80 ALU extrusion 40*80 | 1200mm |  | 2 |
| 2 | Nhôm định hình 40*80 ALU extrusion 40*80 | 720mm |  | 2 |
| 3 | Nhôm định hình 40*80 ALU extrusion 40*80 | 500mm |  | 6 |
| 4 | Nhôm định hình 40*40 ALU extrusion 40*80 | 350mm |  | 1 |
| 5 | Ke góc 4040 Conner backet 4040 | 40*40*38mm |  | 11 |
| 6 | Ke góc 4080 Conner backet 4040 | 40*80*78mm |  | 14 |
| 7 | Bộ gá Shifter-Handbrake Shifter-handbrake mount | 210*180*80mm |  | 1 |
| 8 | Bộ gá Direct Drive Direct Drive Mount | 580*170*158mm |  | 1 |
| 9 | Bộ gá Pedal Pedal Mount | 500*336*120mm |  | 1 |
| 10 | Tấm nối nhôm T cho gá Shifter-Handbrake T-bracket for Shifter/handbrake mount | 160*160*5mm |  | 1 |

# Motion 3 DOF 4 Actuator

| VNM Motion 3 DOF 4 Actuator |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT/NO | Tên/Part name | Mô tả/Description | Ghi chú/Note | Số lượng/QTY |
| 1 | Khung buồng lái VNM V1 / VNM Rig V1 |  |  | 1 |
| 2 | Bộ Actuator trục dọc Vertical Actuator set |  | VNM actuator + U backet + actuator foot | 4 |

# Surge Actuator

| Danh sách linh kiện của Surge Actuator/ Surge Actuator Part list |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT/NO | Tên/Part name | Mô tả/Description | Ghi chú/Note | Số lượng/QTY |
| 1 | Actuator | VNM Actuator |  | 1 |
| 2 | Gá actuator trục surge Surge actuator L-bracket | 80*70*60mm | Màu đen | 2 |
| 3 | Gá bi mắt trâu SA16 surge Surge actuator U-bracket | 80*47*40mm | Màu đen | 1 |
| 4 | Đỡ gá bi mắt trâu SA16 surge Bracket for SA16 | 80*47*40mm | Màu đen | 1 |
| 5 | Bi mắt trâu Fish eye ball joint SA16 | SA16 |  | 1 |
| 6 | Đai ốc M16 Hexagon nut M16 | M16 | Inox | 1 |
| 7 | Đệm vênh Spring washer | M16 |  | 1 |
| 8 | Bulong Inox đầu lục giác Hexagon ball M12*70 | M12*70 | Inox | 1 |
| 9 | Đệm phẳng Flat washer | M12 |  | 2 |
| 10 | Đệm bi SA16 - 8mm SA16 washer – 8mm | Ø25*12*8mm | Inox | 2 |
| 11 | Đệm vênh Spring washer M12 | M12 |  | 1 |
| 12 | Đai ốc M12 Hexagon nut M12 | M12 | Inox | 1 |
| 13 | Inox LGC đầu mo Bolt LGC M8*16 | M8*16 | Inox | 10 |
| 14 | Inox LGC đầu trụ Bolt LGC M8*12 | M8*12 | Inox | 2 |
| 15 | Đệm vênh Spring washer | M8 |  | 12 |
| 16 | Đệm phẳng Flat washer | M8 |  | 12 |

# Traction loss Actuator

| Danh sách linh kiện của Traction Loss Actuator/ Traction Loss Actuator Part list |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT/NO | Tên/Part name | Mô tả/Description | Ghi chú/Note | Số lượng/QTY |
| 1 | VNM Actuator |  |  | 1 |
| 2 | Bộ gá mắt trâu SA16 TL SA fish-eye joint set bracket for TL |  |  | 1 bộ/set |
| 3 | Bộ gá servo motor TL Servo mount for TL |  |  | 1 bộ/set |
| 4 | Inox LGC đầu mo Bolt LGC M8*16 | M8*16mm |  | 1 |
| 5 | Đệm vênh Spring washer | M8 |  | 1 |
| 6 | Đệm phẳng Flat washer | M8 |  | 1 |

# 6. 1 Surge and 1 Traction loss Platform

## 6.1 Top Frame of Surge and Traction loss Platform (1/3)

| Danh sách linh kiện của Top Frame of Surge and Traction loss Platform Top Frame of Surge and Traction loss Platform Part list |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT/NO | Tên/Part name | Mô tả/Description | Ghi chú/Note | Số lượng/QTY |
| 1 | Nhôm định hình 40*80 / ALU extrusion 40*80 | 1140mm | Màu đen | 2 |
| 2 | Nhôm định hình 40*80 / ALU extrusion 40*80 | 720mm | Màu đen | 2 |
| 3 | Đế Motion D100/Actuator holder | Ø100mm |  | 4 |
| 4 | Bộ con trượt/Guideway HGH20 |  |  | 6 bộ/Set |
| 5 | Ke góc vuông/Conner bracket | 40*40 | Nhôm đen | 4 |
| 6 | Bộ part nối chữ I/ I bracket |  | Đen | 4 |

## 6.2. Middle Frame Surge và Traction loss platfrom 2/3

| Danh sách linh kiện của Middle Frame of Surge and Traction loss Platform Middle Frame of Surge and Traction loss Platform Part list |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên | Mô tả | Ghi chú | Số lượng |
| 1 | Nhôm định hình / Alu extrusion 40*80 | 1400mm | Màu đen | 2 |
| 2 | Nhôm định hình / Alu extrusion 40*80 | 800mm | Màu đen | 3 |
| 3 | Bộ gá Actuator cho trục Surge Surge actuator L-bracket |  |  | 1 bộ |
| 4 | Thanh ray HGR20 / HGR20 rail | 1,3m |  | 2 |
| 5 | Ke góc / Conner bracket 40*40 |  |  | 8 |
| 6 | Part nối chữ I / I bracket |  |  | 2 |
| 7 | Bộ gối đỡ UCFL-204 / UCFL-204 Ball bearing units |  |  | 1 |
| 8 | Bộ bánh xe lăn/ gravity-caster set |  |  | 4 |

## 6.3. Bottom Frame fro Surge và Traction loss 3/3

| Danh sách linh kiện của Bottom Frame of Surge and Traction loss Platform Bottom Frame of Surge and Traction loss Platform Part list |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên/ Part Name | Mô tả/Description | Ghi chú/Note | Số lượng/QTY |
| 1 | Nhôm định hình / ALU extrusion 40*80 | 1400mm |  | 2 |
| 2 | Nhôm định hình / ALU extrusion 40*80 | 800mm |  | 3 |
| 3 | VNM Actuator |  |  | 1 bộ/set |
| 4 | Đế lăn bánh xe / pad for gravity caster |  |  | 4 |
| 5 | Ke góc vuông / Conner bracket | 40*40*38 |  | 8 |
| 6 | Part nối chữ I/ I bracket |  |  | 2 |
| 7 | Bộ gá chân đế Motion/ Motion foot set |  |  | 4 bộ/set |

# 7.  1 Surge và 2 Traction loss platform